СОГЛАСОВАНО:

Гл.инженер ПАО «УХП»

_____________Суслов А.Л.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту по объекту:

здания ПАО «Уралхимпласт»

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | Наименование и местоположение объекта | ПАО «Уралхимпласт» 622012, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21. |
|  | Основание для проведения работ | Неудовлетворительное состояние оконных заполнений |
|  | Заказчик | ПАО «Уралхимпласт» 622012, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21 |
|  | Источник финансирования | Собственные средства ПАО «Уралхимпласт» |
|  | Общие требования к Исполнителю | - опыт работы на рынке не менее 5 лет; - наличие положительного опыта при выполнении аналогичных договоров (отзывы, характеристики, договора, контракты); - участник должен иметь в штате не менее 10 специалистов привлекаемых на объект; |
|  | Подрядная организация | - определяется на основе тендера в соответствии с требованиями стандарта ПАО «Уралхимпласт» по проведению подрядных работ |
|  | Цель и назначение работ | Экономия тепловой энергии, обеспечение комфорта и благоприятного температурного режима в помещениях. |
|  | Состав и виды планируемых мероприятий | Все работы производить в соответствии с техническим заданием и локально-сметным расчетом, составленным Подрядчиком по фактическим замерам, согласованным с Заказчиком. Работы производятся в зданиях ПАО «Уралхимпласт» в соответствии с Приложением № 1. Капитальный ремонт (замена окон) - Разборка деревянных заполнений проемов оконных в каменном здании с подоконной доской; - Установка оконных блоков из ПВХ и алюминиевого профиля в каменное здание; - Устройство подоконной доски шириной до 500 мм. - Облицовка внутренних откосов пластиком в каменных стенах по деревянной обрешетке - Устройство водоотлива; - Герметизация швов и внутренних и наружных откосов; |
|  | Общие требования к выполнению работ и исполнителю | Технология и методы проведения работ должны соответствовать действующим нормам, принятым в Российской Федерации, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся предметом настоящей документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Исполнитель при выполнении работ должен использовать новые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, сертифицированные, соответствующие санитарным и противопожарным требованиям и согласованные с Заказчиком до начала производства работ (в случаях, предусмотренных законодательством). Максимально сохранить внутреннюю отделку помещений. Все применяемые материалы для выполнения ремонтных работ должны соответствовать нормативным документам, (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия и паспортам). Требования о наличии сертификатов установлено в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.07.2002 №64 «О Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (Вестник Госстандарта России, №12, 2002 год, Официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 год, официальное издание, Москва, ИПК Издательство, 2004 год); Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет. В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на объект по заявке для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение 3-х суток. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Исполнитель обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала работ. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать и вывозить на спец. полигон своими силами. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не сливать. Объем строительного мусора и отходов производства определяется по факту, путем взвешивания. |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Сроки строительства | 2023 г. |
|  | Состав и виды планируемых мероприятий | Капитальный ремонт (замена окон) |
|  | Исходные данные для выполнения работ | Техническое задание. |
|  | Охрана труда при выполнении работ | - ответственность за безопасное проведение работ несет Исполнитель; - весь персонал Исполнителя, задействованный в работах, должен быть проинструктирован по ОТиПБ в установленном порядке. - При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности и правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика. |
|  | Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Срок начала выполнения работ – с момента заключения контракта, срок окончания выполнения работ – июль 2023 года. Работы должны быть выполнены согласно этапам (разделам) календарного плана выполнения работ. Календарный план выполнения работ составляется Подрядчиком и согласуется с Заказчиком до подписания Контракта. Календарный план выполнения работ должен соответствовать сроку выполнения работ, указанному в настоящем Техническом задании. |
|  | Порядок выполнения и сдачи – приемки работ | Перед началом работ предоставить на согласование технологические карты на монтаж оконных конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием, и сметой составленной Подрядчиком на основании фактических замеров, согласованной с Заказчиком, и договором. В процессе производства работ подрядчик предоставляет акты скрытых работ и журнал работ. По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, сертификаты на строительные материалы; фото фиксация до, вовремя и после выполнения работ. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком установленным договором. |
| 17. | Требования к качеству и характеристикам материалов, используемых при выполнении работ | Участник закупки должен представить в своей заявке сведения на материалы, которые будет использовать при производстве работ, с обязательным указанием конкретных характеристик, соответствующих параметрам соответствия, установленным ниже или в соответствующих ГОСТ, ТУ, технической документации на изделия, локальному сметному расчету и т.п. в действующих редакциях. В случае, если в одном пункте установлены требования к материалам разных размеров участник закупки должен представить конкретные значения всех показателей для каждой используемого размера. |
| 18. | Откос | Пластиковые откосы должны быть из «сэндвич» панель, цвет – белый, ширина по фактическим замерам, толщиной не менее 10 мм. Группа горючести-не выше Г2, группа по воспламеняемости- не выше В2, группа по дымообразующей способности-не выше Д2, группа по токсичности продуктов горения-не выше Т2. |
| 19. | Доска подоконная. | Должна быть из поливинилхлоридного (ПВХ) профиля. Профиль должен быть многокамерный с усиленными ребрами жесткости, легко моющийся с сочетанием вертикальных и горизонтальных ребер жесткости. Цвет белый, шириной - по фактическим замерам. Плотность при растяжении - не более МПА-37 В комплекте с торцовыми накладками из ПВХ, толщиной - не менее 22 мм, толщиной наружной стенки - не менее 2,5 мм. Группа горючести подоконной доски - не выше Г2. Температура дымовых газов - не более 235 °С. Степень повреждения по длине - не более 85%. Степень повреждения по массе - не более 50%. Продолжительность самостоятельного горения - не более 30 с. ГОСТ 30673-2013. Работы организовываются в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. |
| 20. | Блоки оконные из ПВХ профиля | - 1. Профильная система - - профиль не менее 2-х камер, область применения: для заполнения оконных проёмов. ГОСТ 30674-99. Настоящий стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30673 одинарной конструкции со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения. - - без содержания свинца - - Цвет профиля – белый; - - в процессе производства не использовался свинец - Объемная воздухопроницаемость - не более 2 м3/(чхм2). - Предел водопроницаемости - не менее 600 Па. -Показатель звукоизоляция - класс В. - Показатель общего коэффициент пропускания света - класс В. - - Толщина лицевых и не лицевых внешних стенок - не менее 3 мм; - - Армирование (внутренние усиление профиля) сталь - не менее 1,4мм; - - Геометрия армирующего усилителя должна быть - замкнутая; - - должна быть - двойная фиксация фурнитурного паза; - - Горизонтальная поверхность фальца должна обеспечивать -равномерное распределение давления стеклопакета; - - Угол наклона уплотнений должен - исключать появление «траурной рамки»; - - Уплотнитель черного цвета. Semperit или эквивалент. Профессиональный уплотнитель для окон из непористой резины на базе каучука EPDM (этилен-про-пилендиеновый каучук) 2. Стеклопакет: - Стеклопакет должен быть двухкамерный, толщина стеклопакета – не менее 32 мм - Двухкамерный стеклопакет должен быть изготовлен из полированного стекла марки М1 (ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»); - Уплотнительные профили изготовлены из эластичных озоно - и морозостойких резиновых или полимерных материалов и иметь сертификат соответствия; - Глубина установки стеклопакета – не менее 21 мм; - Сопротивление теплопередаче (м2, 0С/Вт) - не менее 0,67; - Срок службы- не менее 10 лет. 3.Фурнитура: - Winkhaus или эквивалент, должна быть поворотно-откидная, противовзломная; - Фурнитура должна предусматривать дополнительные опции окна такие как- 4-х ступенчатое микропроветривание; - Двухфункциональный элемент DFE (выполняет функцию блокиратора ошибочного открывания створки и микролифт) - «трамплин» на раму для приподнимания створки при закрывании (имеет плавающию опору,обеспечивающую мягкость работы) - Не менее 20 000 циклов для каждой манипуляции (открывание, откидывание, закрывание окна) для фурнитуры; - Не менее 20 000 механических циклов для оконной ручки; - Фурнитура должна быть изготовлена из литой или прессованной стали, все элементы, стыкующиеся соединительными пластинами, снабжены вдавленными ребрами жесткости; - Фурнитура должна иметь три антикоррозийных слоя: цинковое покрытие, экологически чистый трехвалентный хром, придающий фурнитуре серебристый цвет, синтетический воск, защищающий и смазывающий соприкасающихся в процессе эксплуатации фурнитуры детали; - Прижимной механизм должен быть установлен по четырем сторонам закрывающихся створок с 6 точками запирания; - Срок службы - не менее 10 лет. # Соответствие изделий: # ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче. # ГОСТ 26602.3-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения звукоизоляции. # ГОСТ 26602.4-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света. # ГОСТ 26602.5-2001 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей; ГОСТ 21519-2022 Блоки оконные из алюминиевых профилей; - ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия. |
| 21. | Блоки оконные из алюминиевого профиля | - профили из алюминиевых сплавов по ГОСТ 22233 или иным нормативным документам, утвержденным в установленном порядке; - закладные детали и крепежные изделия (винты, самонарезные шурупы и др.), применяемые при сборке оконного блока, должны быть изготовлены из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным покрытием; - стеклопакеты по ГОСТ 24866, выполненные с применением листового стекла по ГОСТ 111, закаленного стекла по ГОСТ 30698; - стеклопакеты должны быть устанлены в рамочные элементы с применением опорных, фиксирующих подкладок и уплотняющих прокладок из эластичных полимерных материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 23166; - непрозрачное заполнение дверных балконных блоков должно быть выполнено из материалов с термоизоляционными характеристиками не ниже прозрачного заполнения. Рекомендуется использовать трехслойные панели, заполненные утеплителем; - оконные приборы должны обеспечивать эргономические требования ГОСТ 30777; - замки для дверных балконных блоков должны быть не ниже 2-го класса по ГОСТ 5089; |
| 22. | Водоотливы. | Водоотлив для окон нужен для защиты внешней части монтажного шва от воздействия внешних факторов (дождь, снег и пр.). Основная функция водоотлива – защита монтажного шва от влаги. Влага, стекающая с поверхности (окна) стекает на водоотлив, минуя монтажный шов. Водоотливы должны быть из оцинкованной стали, цвет - белый, ширина – по фактическим замерам. |
| 23. | Монтажные клинья | Монтажные клинья используются для расклинивания и юстировки строительных элементов и систем, монтажа окон и дверей в проеме, выравнивания окон и дверей относительно четверти проема, откосных работ, установки ламинированного пола, паркета, выравнивания кровли, установки лаг и лестниц. Монтажные клинья должны быть изготовлены из специальных полимерных материалов, не реагирующих на перепады температур, позволяющих осуществлять балансировку строительных деталей с большой долей точности. Точность выравнивания должна обеспечиваться зубьями, расположенными по обе стороны клина, шаг должен составлять не более 0,5 мм. Надежное расклинивание и фиксация строительных элементов должна обеспечиваться благодаря наличию пилообразных зубьев расположенных с двух сторон по всей поверхности. Монтажные клинья должны гарантировать отсутствие размыкания и скольжения по поверхности, также должны быть долговечны и устойчивы к воздействию окружающей среды. Клин должен содержать внутренние камеры, за счет которых убирается мост холода, дающий промерзание, не должен впитывать влагу. Срок годности должен быть- не ограничен и не зависеть от климатических условий применения. |
| 24. | Монтажная пена. | Монтажная пена применяется для заполнения пустот, щелей и стыков; для обеспечения тепло- и звукоизоляции. Свойства: - Пена должна затвердевать в диапазоне температур от -18°С до 35°С. - Должна сохранять характеристики в условиях низкой влажности окружающей среды. - Должна обладать отличной адгезией к большинству поверхностей. - Должна содержать замедлитель горения. - Время застывания: не более 4 часов при температуре 20°С, относительной влажности больше 40%, максимальное время застывания не более 12 часов. - Пена не должна содержать хлор-фтор-углерод и быть полностью озоно безопасна. |

Составил:

Начальник УКС                                                                                                А.С.Лузянин

06.03.2023г.